Sa Super G3 33.6kpbs Super G3 modemom, ugrađenom digitalnom telefonskom tajnicom, faks memorijom za 120 strana i unaprijeđenim rukovanjem papira, ovaj elegantan i visoko pouzdani tintni faks nudi pravu vrijednost za novac.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

TIP FAKS JEDINICE

| Tip | Samostalni faks sa telefonskom slušalicom i Telefonskom tajnicom |
| --- | --- |

| Kompatibilnost | Grupa 3 |
| --- | --- |

| Linija za primjenu | PSTN |
| --- | --- |

| Tehnologija ispisa | Tintni Ispis |
| --- | --- |

| Vrsta skenera | Uvlačenje |
| --- | --- |

MOGUĆNOSTI FAKS SKENIRANJA

| Automatski uvlakač dokumenata | 20 listova |
| --- | --- |

| Veličina dokumenta | Širina- 216mm(Max) ~ 105 mm(Min) Dužina- 400mm(Max) ~ 105mm(Min) |
| --- | --- |

| Širina efektivnog skeniranja | 208mm |
| --- | --- |

| Brzina skeniranja | 10 sek/str 6 stranica/minuta |
| --- | --- |

| Rezolucija faksa | Fine: 8 točaka x 7.7 linija/mm Standard: 8 točaka x 3.85 linija/mm |
| --- | --- |

| Sustav procesiranja slike | UHQ (Ultra High Quality) |
| --- | --- |

| Polutonovi | 256 nijansi sive skale |
| --- | --- |

MOGUĆNOSTI FAKS ISPISA

| Metoda ispisa | Tintni Ispis |
| --- | --- |

| Brzina ispisa | 10 sekundi po stranici 6 stranica u minuti |
| --- | --- |

| Rezolucija ispisa | 600 x 600 tpi |
| --- | --- |

| Kapacitet papira | 100 listova - ADF |
| --- | --- |

| Spremnik ispisa | PG-40 ili PG-50 Crni Spremnik (PG-40 uključen u pakiranje) PG-40 otpr. 520 strana (koristeći Canon Fax Standard Chart No.1) PG-50 otpr. 800 strana (koristeći Canon Fax Standard Chart No.1) |
| --- | --- |

| Širina ispisa | 203mm |
| --- | --- |

| Mod očuvanja tinte | Da |
| --- | --- |

| Auto redukcija slike kod prijema | Da |
| --- | --- |

MOGUĆNOSTI PRIJENOSA I PRIMANJA

| Brzina prijenosa | Otpr. 3 sekunde po stranici (bazirano na ITU-T No.1 chart) |
| --- | --- |

| Brzina modema | 33.6 kbps |
| --- | --- |

| Metoda kompresije | MH, MR, MMR |
| --- | --- |

| Direktan prijenos | Da |
| --- | --- |

| Faks memorija | Otpr. 1200 strana |
| --- | --- |

| Backup memorije | Da (FLASH memorija) |
| --- | --- |

| Brzi prijenos memorije | Da |
| --- | --- |

| Mod korekcije greške (ECM) | Da |
| --- | --- |

| Prijenos sa odgodom | Da (110 lokacija) |
| --- | --- |

| Uzastopno odašiljanje | Da (110 lokacija) |
| --- | --- |

| Skupni prijem | Da |
| --- | --- |

SIGURNOSNE I MENADŽMENT MOGUĆNOSTI

| Spriječavanje direktnog maila | Da |
| --- | --- |

| Izvještaji i Liste | Izvještaj aktivnosti, Izvještaj prijenosa, Izvještaj prijema, Višestruki TX/RX Izvještaji, Lista Brzih/Kodiranih poziva, Lista korisničkih podataka, Lista Dok. memorije |
| --- | --- |

| Zaglavlje prijenosa | Da |
| --- | --- |

ZNAČAJKE TELEFONA

| Tipke brzog biranja | 9 lokacija |
| --- | --- |

| Kodirani pozivi | 100 lokacija |
| --- | --- |

| Ponovno biranje | Da (Automatski i ručno) |
| --- | --- |

| Faks/Tel autom. prebacivanje | Da |
| --- | --- |

| Telefonska tajnica | Da |
| --- | --- |

| Rad na daljinu | Da |
| --- | --- |

| Prikaz poziva | Da *(za neke zemlje - u Hrvatskoj ne) |
| --- | --- |

| Telefonska slušalica | Da |
| --- | --- |

| Postolje za Telefonsku slušalicu | Ugrađeno |
| --- | --- |

UGRAĐENA TELEFONSKA TAJNICA

| Ugrađena telefonska tajnica | Da |
| --- | --- |

| Vrsta | Digitalna |
| --- | --- |

| Ukupno vrijeme snimanja | Oko 30 minuta |
| --- | --- |

| Broj poruka | 50 |
| --- | --- |

| Maks. vrijeme po poruci | 60/120/240 sekundi (Korisničke postavke) |
| --- | --- |

| OGM | 1 (maks. 20 sek) |
| --- | --- |

| Rad na daljinu | Da |
| --- | --- |

| Oznaka vremena | Da (Samo LCD) |
| --- | --- |

| Sigurnosna kopija poruke | Da |
| --- | --- |

| Odabir Poziva | Da |
| --- | --- |

| Smanjenje troškova | Da |
| --- | --- |

MOGUĆNOSTI KOPIRANJA

| Crno-bijelo kopiranje | Da |
| --- | --- |

| Rezolucija kopiranja | 600x600 dpi |
| --- | --- |

| Brzina kopiranja (C-B) | 1.20 str/min (ITU-T No.1 chart, Fine mod) 48 sek/str (ITU-T No.1 chart, Fine mod) |
| --- | --- |

| Višestruke kopije | Do 99 kopija |
| --- | --- |

| Vrsta zaslona | LCD |
| --- | --- |

| Veličina zaslona | 16 x 1 |
| --- | --- |

| Jezici na Zaslonu | 16 Jezika ( English, German, French, Spanish, Italian, Swedish, Norwegian, Dutch, Finnish, Danish, Portuguese, Slovenian, Czech, Hungarian, Russian, Polish ) |
| --- | --- |

OPCIJE

| Dimenzije bez odlagača i pribora (ŠxDxV) | 400 (Š) x 269 (D) x 169 (V) mm |
| --- | --- |

OPĆENITE ZNAČAJKE

| Dimenzije sa odlagačima i priborom (ŠxDxV) | 400 (Š) x 306 (D) x 294 (V) mm |
| --- | --- |

| Težina | Otpr. 4.1 kg |
| --- | --- |

| Izvor napajanja | Izmjenična struja 200-240V , 50-60Hz |
| --- | --- |

| Potrošnja energije | Otpr. 1.5 W (mod mirovanja), Otpr. 37 W (Maks) |
| --- | --- |

| Razina akustične buke | Maks. manje od 53db (Kopiranje) |
| --- | --- |